ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Язык программирования:

- Python 3.13

Библиотеки:

- OpenCV 5.0.0 (opencv-python) — компьютерное зрение: захват видео с камеры, распознавание ArUco-маркеров, отрисовка графического оверлея

- NumPy — операции с многомерными массивами, масками стен, векторная математика

- Socket — сетевое взаимодействие по протоколу TCP/IP

Аппаратная часть:

- ESP32 — микроконтроллер робота, исполняет команды по Wi-Fi

- Веб-камера — съёмка игрового поля сверху (разрешение 800×600)

- ArUco-маркеры (словарь DICT_4X4_50) — идентификация робота (ID=3) и ворот (ID=0)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект представляет собой интерактивную игру реального времени с элементами компьютерного зрения. Игровым полем служит любая ровная поверхность: положение робота и ворот определяется по ArUco-маркерам через камеру, закреплённую сверху.

Интерфейс — это живая трансляция поля с наложенным оверлеем: поверх видео в реальном времени отображаются робот с индикатором направления, ворота, стены игрока и игровые индикаторы (запас чернил, таймер, статус).

3. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Создать интерактивную игру «Прорыв», в которой:

- Робот должен проехать к воротам за 30 секунд

- Игрок охраняет ворота, выстраивая виртуальные стены мышью прямо по трансляции

- Компьютер распознаёт участников, строит и перестраивает маршрут робота с учётом препятствий, отправляет команды на робот по Wi-Fi

- Стены постепенно тают (морфологическая эрозия), запас чернил ограничен — игра требует тактического мышления

4. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

Класс Link — модуль связи с роботом:

- TCP-подключение к ESP32 (IP: 192.168.4.1:8888)

- Отправка команд VEL (скорость) и STOP

- Автоматическое переподключение при обрыве Wi-Fi

- Безопасная остановка робота при потере связи

Класс Arena — ядро игры:

- Чтение кадров с камеры (30 FPS)

- Распознавание ArUco-маркеров (субпиксельная точность)

- Обработка мыши (рисование стен с учётом бюджета чернил)

- Планирование маршрута алгоритмом A* с динамическим перепланированием

- Управление роботом (руление к waypoints)

- Проверка условий победы

- Таяние стен (эрозия маски каждые 0.15 сек)

- Отрисовка интерфейса (HUD, кнопки, анимации)

Ключевые функции:

- marker_geometry() — вычисление центра и направления робота по четырём углам маркера

- signed_angle() — расчёт знакового угла между направлением робота и вектором на цель

- astar() + plan_path() — поиск кратчайшего пути по сетке (A*) с учётом габаритов робота (буфер безопасности 35px)

- inflate() + blocked_from_mask() — перевод нарисованных стен в сетку препятствий с утолщением на радиус робота

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Визуализация:

- 🟢 Зелёное кольцо — ворота (цель робота)

- 🟡 Жёлтая точка со стрелкой — робот и его направление движения

- 🔴 Красный полупрозрачный слой — стены игрока

- Оранжевая линия — текущий маршрут робота

- ⚪ Белый кружок — стартовая позиция робота

- Верхняя панель (HUD) — полоска чернил, режим игры, статус соединения, таймер

Управление:

- ENTER / ПРОБЕЛ / R — старт игры / рестарт

- ЛКМ (зажать и вести) — рисовать стены

- ПКМ — ручная установка ворот (если маркер не считывается)

- BACKSPACE — сброс поля и чернил

- ESC — выход из программы

Игровой процесс:

- Главное меню с кнопкой PLAY

- Ожидание маркеров (или ручная установка)

- Возврат робота на стартовую позицию (при рестарте)

- Обратный отсчёт 3-2-1 (робот стоит)

- Старт гонки (30 секунд)

- Экран результатов с кнопками MENU / RESTART

6. ИТОГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Система реализует:

- ✅ Распознавание робота и ворот по ArUco-маркерам на любой поверхности

- ✅ Рисование препятствий мышью по живой трансляции с ограничением чернил (2500px)

- ✅ Морфологическую эрозию стен (таяние каждые 0.15 сек)

- ✅ Динамическое построение маршрута алгоритмом A* с перепланированием каждые 0.1 сек

- ✅ Управление роботом по Wi-Fi командами VEL/STOP с безопасной остановкой

- ✅ Определение победителя (робот доехал / человек удержал время)

- ✅ Автоматическую остановку робота при потере маркера или обрыве связи

- ✅ Возврат на стартовую позицию при рестарте

- ✅ Три уровня сложности (в разработке: влияют на запас чернил и видимость маршрута)

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры:

- Разрешение камеры: 800×600 пикселей

- Размер ячейки сетки A*: 20×20 пикселей

- Скорость робота: 350 мм/с (линейная), 4000 мрад/с (угловая)

- Частота перепланирования: 0.1 сек

- Длительность раунда: 30 секунд

- Запас чернил: 2500 пикселей рисования

- Радиус безопасности: 35 пикселей